| PSTEK, 경기도 군포시 군포첨단산업1로 25-25(부곡동) T : 031-451-5103 F : 031-451-5106 | 검 토 보 고 서 |
| --- | --- |

| 문서 번호 | 20210722-001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제 목 | 집진기 2.5kW 출력 이상 건 |  |  |  |  |  |
| 작 성 일 | 2021-07-22 |  | 작성자 | 조광원 | 직급 | 과장 |
| 수 신 부 | SK하이닉스 |  |  |  |  |  |
| 문서검토자 |  |  |  |  |  |  |
| 결론 요약 | 문제현상: | 1. 출력 불가. |  |  |  |  |
|  | 원인분석: | 1. Main Fuse 손상 및 FET 손상 - ZVS 이상 동작에 의한 FET 손상 |  |  |  |  |

1. 제품정보

| Model | Serial Number | 출하일 | 고객사 |
| --- | --- | --- | --- |
| PSEP-02H25KDE | EP21-02H25KDE-006 | 2021-02 | SK하이닉스 |

2. 손상부위 및 상태 (반입 후 점검)

손상1 - SICFET 손상 확인. <SICFET 손상 흔적 확인> - FET 손상에 따른 입력 과전류로 FUSE 손상. - Fuse 손상으로 인해 LCD 입력 전압 표시 되지 않고 출력 동작 불가.

3. 증상 및 원인

| 3-1) 현장증상 |  |
| --- | --- |
|  | a) 출력 불가. |
| 3-3) 원인 및 결과 (점검 후) |  |
|  | - 원인 유저 사용 출력 조건(약 15kV/20mA)에서 ZVS이상 동작 확인. ZVS이상 동작으로 인한 FET 발열에 따른 손상 발생 확인. FET 손상으로 스위칭 회로 과전류에 따른 입력 Fuse 손상. - ZVS 이상동작으로 Switching Loss발생에 의한 발열 확인.(75℃) *동일 부하 13kV 조건에서 90℃ 이상 발열 확인 됨. - 결과 ZVS 이상 동작에 따른 FET 발열로 인한 FET손상으로 확인 되었음. 스위칭 동작 및 ZVS 정상 동작을 위한 스너버 Capacitor 제거 및 프로그램 개선. |

4. 개선사항

4-1) FET 스위칭 회로 수정 - ZVS 동작 개선하기 위한 스너버 Capacitor 제거 후 개선 확인. - 회로 변경에 따른 S/W 일부 수정. - Switching Daed Time 1us로 고정된 값으로 Dead Time 이후 스위칭이 시작됨. - 집진판의 부하가 커 작은 전류가 흐를 경우 FET의 스너버 Cap에 충전되는 시간이 Dead Time이 끝나는 시간 보다 길어지게 되면서 ZVS가 정상 동작하지 않게 됨. - 스너버 Cap이 충전되기 전에 스위칭이 시작되면 위 파형의 빗금쳐진 만큼의 에너지 (Switching Loss)가 FET의 열로 발생됨. - 스위칭 전류가 작을수록 스너버 Cap의 충전 시간이 길어지게 되어 ZVS의 스위칭 로스가 커짐. ※ I=C*dvdt 의 공식에서 스너버 C와 전압 변화량 dv는 고정된 값이며 공진전류 I가 낮을수록 시간 변화량(스너버 Cap의 충전 시간) dt는 길어짐. - 스너버 Cap은 OFF Switching Loss감소용으로 사용되나 당사 장비에 사용중인 SICFET는 자체적으로 스위칭 로스가 적은 소자로 스너버 Cap를 제거하고 사용하여도 무방함. - 스너버 Cap 제거 후 스위칭 파형 확인시 ZVS가 정상적으로 이루어지며 Loss가 거의 발생되지 않는 것을 확인 함. - 개선 후 정상적인 ZVS 파형 확인. - 상온(약 20℃~25℃)에서의 FET 발열 약 30℃로 개선 확인. ※ 손상된 FET는 온도 임계점 이상의 온도 상승으로 인하여 파손된 것으로 보이며, 다른 장비도 위 문제와 동일한 문제로 발열문제는 있을 수 있으나, 임계점에 도달하지 않는 조건으로 동작 중일 것으로 판단됨. 온도 임계점에 도달하지 않을 경우 FET의 수명과는 무관함.

4-2) 재작업 Point - Primary B/D 뒷면 8개 Point 스너버 Capacitor 제거.

5. 대책 및 재발방지

5-1) 향후 제품의 넓은 영역의 부하조건에 대한 출력 시험이 진행 될 수 있도록 사내 검증 항목 추가.

6. 최종 결론

출력 이상 문제는 장비 내부 FET 손상에 의한 입력 Fuse 손상으로 출력이 되지 않는 문제로 확인 되었습니다. 2021년 3월에 발생했었던 동작 이상 내용과 동일한 내용(ZVS 문제)으로 현재는 해당 문제 원인 파악 및 개선, 검증이 완료되었습니다.